1、2.5ML一次性注射器技术参数

1.1用途：用于疫苗预防接种（稀释疫苗用）

1.2技术指标：

1.2.1除标明外，均适用GB15810-2019标准。

1.2.2注射针针头6号，适用GB15811-2016标准。

1.2.3吸入疫苗或稀释剂。将注射器的针头插入密封的疫苗瓶或稀释剂瓶，吸入疫苗或稀释剂，或通过瓶内压力吸入。或带有稀释和注射疫苗两用。

1.2.4注射器包装。外包装有“免费”字样。

1.3基本配置：注射器一支（独立包装）

2、1ML自毁型注射器技术参数

2.1用途：用于疫苗预防接种（可溶药）

2.2技术指标：

2.2.1除标明外，均适用YY/T 0573.3-2019标准。

2.2.2注射针针头5号，适用GB15811-2016标准。

2.2.3排气。吸入疫苗时带入的气泡易于排出。注射器抽药时在接触底端警戒线前可以来回抽动，在吸入疫苗时带入的气泡易于排出 。(投标人提供样品）

2.2.4溶药。仅用一支注射器既可完成干粉剂疫苗的溶药与注射。有明确的剂量刻度标识，保证吸取准确剂量的稀释液，从而保证疫苗的精确浓度。

2.2.5注射器包装。外包装有“免费”字样。

2.3基本配置：注射器一支（独立包装）

3、0.5ML自毁型注射器技术参数

3.1用途：用于疫苗预防接种（可溶药）

3.2技术指标：

3.2.1除标明外，均适用YY/T 0573.3-2019标准。

3.2.2注射针针头5号，适用GB15811-2016标准。

3.2.3排气。吸入疫苗时带入的气泡易于排出。注射器抽药时在接触底端警戒线前可以来回抽动，在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。(投标人提供样品）

2.2.4溶药。仅用一支注射器既可完成干粉剂疫苗的溶药与注射。有明确的剂量刻度标识，保证吸取准确剂量的稀释液，从而保证疫苗的精确浓度。

2.2.5注射器包装。外包装有“免费”字样。

2.3基本配置：注射器一支（独立包装）

4、0.1ML自毁型注射器技术参数

4.1用途：用于疫苗预防接种（可溶药）

4.2技术指标：

4.2.1除标明外，均适用YY/T 0573.3-2019标准。

4.2.2注射针针头4号半，适用GB15811-2016标准。

4.2.3排气。在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。注射器抽药时在接触底端警戒线前可以来回抽动，在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。(投标人提供样品）

4.2.4吸入疫苗。将注射器的针头插入密封的疫苗瓶，吸入疫苗或通过疫苗瓶内压力吸入。

4.2.5注射器包装。外包装有“免费”字样。

4.3基本配置：注射器一支（独立包装）

5、1ML（出血热和钩体疫苗）自毁型注射器技术参数

5.1用途：用于疫苗预防接种（可溶药）

5.2技术指标：

5.2.1除标明外，均适用YY/T 0573.3-2019标准。

5.2.2注射针针头5号，适用GB15811-2016标准。

5.2.3排气。吸入疫苗时带入的气泡易于排出。注射器抽药时在接触底端警戒线前可以来回抽动，在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。(投标人提供样品）

5.2.4溶药。仅用一支注射器既可完成干粉剂疫苗的溶药与注射。有明确的剂量刻度标识，保证吸取准确剂量的稀释液，从而保证疫苗的精确浓度。

5.2.5注射器包装。外包装有“免费”字样。

5.3基本配置：注射器一支（独立包装）